Утверждено

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики

№…….от……………………

Правила землепользования и застройки
муниципального образования «город Сарапул»

Текстовая часть

- Содержание

Раздел 1	Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений	5

Глава 1	Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления	5

Статья 1	Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки	5

Статья 2	Отношения, регулируемые Правилами	9

Статья 3	Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила	9

Статья 4	Область применения Правил	10

Статья 5	Ответственность за нарушение Правил	10

Статья 6	Общие положения о градостроительном зонировании территории муниципального образования «Город Сарапул»	10

Статья 7	Полномочия управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Сарапул»	11

Статья 8	Общие положения о регулировании использования земельных участков; использования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства	11

Статья 9	Основные принципы организации застройки территории муниципального образования «Город Сарапул»	11

Статья 10	Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства	12

Глава 2	Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	12

Статья 11	Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	12

Статья 12	Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	13

Статья 13	Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	14

Статья 14	Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	15

Глава 3	Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления	16

Статья 15	Назначение и виды документации по планировке территории	16

Статья 16	Общие требования к подготовке документации по планировке территории	16

Статья 17	Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории	18

Статья 18	Подготовка документации по планировке территории	18

Статья 19	Особенности подготовки документации по планировке территории линейных объектов местного значения	20

Глава 4	Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	21

Статья 20	Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки	21

Статья 21	Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	21

Статья 22	Результаты публичных слушаний и их опубликование	23

Статья 23	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Сарапул» и по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Сарапул»	24

Статья 24	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	25

Статья 25	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории	26

Глава 5	Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки	27

Статья 26	Основания для внесения изменений в Правила	27

Статья 27	Порядок внесения изменений в Правила	27

Глава 6	Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки	28

Статья 28	Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	28

Статья 29	Застройка земельных участков и использование объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.	29

Статья 30	Состав, назначение и требования к использованию территорий общего пользования.	30

Раздел 2	Градостроительные регламенты	31

Глава 8	Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	31

Статья 31	Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Сарапул»	31

Статья 32	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах	35

Статья 33	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах	54

Статья 34	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур	84

Статья 35	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах рекреационных и природных территорий	111

Статья 36	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования	116

Статья 37	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах специального назначения	125

Статья 38	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в туристической зоне	131

Глава 9	Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий	134

Статья 39	Зоны с особыми условиями использования территории	134

Статья 40	Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов	135

Статья 41	Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны	137

Статья 42	Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах	138

Статья 43	Градостроительные регламенты в охранных зонах	139

Статья 44	Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов	140

Статья 45	Градостроительные регламенты в зонах охраны объектов культурного наследия	140

Глава 10	Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются	141

Статья 46	Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются	141

Статья 47	Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и порядок их использования	143

Статья 48	Территории общего пользования и особенности использования земельных участков, включенных в состав территорий общего пользования	143

Статья 49	Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и порядок их использования	144

# Раздел 1	Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений

## Глава 1	Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

### Статья 1	Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

В настоящих Правилах землепользования и застройки (далее – Правила) используются следующие понятия:

- виды разрешенного использования – виды деятельности по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, которые разрешены в силу установления этих видов деятельности настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов территориальных зон при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, настоящими Правилами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, вспомогательные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования.

- основной вид разрешённого использования - виды деятельности по использованию земельных участков, в том числе по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, осуществлять которые разрешено в силу установления этих видов деятельности настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам. Любой вид деятельности из перечня основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства выбирается правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и процедур согласования. Право указанного выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

- вспомогательные виды разрешенного использования – виды деятельности по использованию земельных участков, в том числе по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, осуществлять которые разрешено в силу установления этих видов деятельности настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов территориальных зон и допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые выбираются и осуществляются совместно с ними;

- условно разрешённый вид использования – виды деятельности по использованию земельных участков, в том числе по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, осуществлять которые разрешено в силу установления этих видов настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов территориальных зон при условии предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

- градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования «Город Сарапул» в целях определения границ и видов территориальных зон и установления градостроительных регламентов применительно к отдельным территориальным зонам;

- градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

- территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- линии градостроительного регулирования – красные линии; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, и резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования земельных участков, объектов капитального строительства;

- красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

- линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке территории по красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;

- минимальные размеры земельного участка (минимальная площадь земельного участка) – обязательный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, в виде размеров и площади земельного участка, которые позволяют разместить (реконструировать) объект капитального строительства с предельными минимальными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленными для соответствующего вида разрешенного использования в границах определенной территориальной зоны, с минимальным количеством необходимых вспомогательных объектов, а также строений и сооружений, технологически и функционально связанных с основным объектом капитального строительства, наличие которых обязательно в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных и местных норм градостроительного проектирования, действующими СНиП, СП, ГОСТ, размещаемые в одной плоскости с основным объектом капитального строительства на уровне планировочной (проектной) отметки земли (за исключением использования подземного пространства при наличии такой возможности), обеспечивающие его безопасное использование, эксплуатацию и техническое обслуживание;

- количество этажей – обязательный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, устанавливаемый в виде числового значения, сумма всех этажей здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие, устанавливается для соответствующего вида разрешенного использования в границах определенной территориальной зоны;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – обязательный предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, выраженный в процентах и определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей (общей) площади земельного участка, устанавливается применительно к определенной территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

- высота здания, строения, сооружения – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, и представляет собой расстояние по вертикали, измеренное от планировочной (проектной) отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливается для соответствующего вида разрешенного использования в границах определенной территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства, обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

- объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

- сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

- линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

- многоквартирный жилой дом – жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы;

- жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

- временный объект – объект, эксплуатация которого носит временный характер, который не является объектом капитального строительства, и права на который не подлежат государственной регистрации, устанавливаемый на определённой территории с учётом возможности быстрого изменения характера использования данной территории без несоразмерного ущерба назначению объекта при его перемещении, демонтаже, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка;

- территории общего пользования – территории, которые не подлежат приватизации и которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

- строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

- публичный сервитут – право ограниченного пользования земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний;

- правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

- собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

- землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;

- землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

- арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

- вновь выявленный объект культурного наследия – объект, представляющий собой историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного наследия и в отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным органом государственной власти о включении его в указанный реестр, либо об отказе в таком включении;

- деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

- элемент планировочной структуры – часть территории муниципального образования «Город Сарапул» (район; микрорайон; квартал; территории общего пользования, за исключением улично-дорожной сети; территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; территории транспортно-пересадочных узлов; территории, занятые линейным объектом и (или) предназначенные для размещения линейного объекта);

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в законодательстве Удмуртской Республики и Российской Федерации.

### Статья 2	Отношения, регулируемые Правилами

Правила регулируют отношения в области использования земельных участков; использования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части, отнесённой Градостроительным кодексом Российской Федерации к вопросам, регулируемым законодательством о градостроительной деятельности на уровне местного самоуправления в отношении территории муниципального образования «Город Сарапул».

### Статья 3	Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила

Правила подготовлены в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Сарапул», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий реализации Генерального плана муниципального образования «Город Сарапул»;

- создания условий для подготовки и утверждения в установленном порядке и в случаях, установленных действующим федеральным законодательством документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) муниципального образования «Город Сарапул», в том числе при комплексном и устойчивом развитии территорий;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечения доступности всем слоям населения к информации о видах разрешенного использования и предельных размерах земельных участков, параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования и реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р;

- создания необходимых и достаточных условий для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий муниципального образования «Город Сарапул»;

- сбалансированного соотношения частных и общественных интересов в регламентировании прав на использование и развитие объектов капитального строительства, земельных участков;

- защиты прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в связи с землепользованием и застройкой;

- обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- обеспечения контроля за принятыми решениями по землепользованию и застройке.

### Статья 4	Область применения Правил

1. Настоящие Правила распространяются на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на территории муниципального образования «Город Сарапул». Правила являются обязательными для всех правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Требования градостроительного регламента, установленного Правилами, сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

2. Настоящие Правила применяются:

- при разработке, согласовании и утверждении документации по планировке территории, и градостроительных планов земельных участков, выдаваемых правообладателям земельных участков;

- при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- при рассмотрении в Комиссии по землепользованию и застройке, в органах исполнительной власти городского округа, в суде вопросов о правомерности использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства;

- при осуществлении государственного и муниципального контроля над использованием земель, объектов капитального строительства;

- при формировании земельных участков,

- при подготовке документов для государственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства,

- при подготовке сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости;

- при принятии решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 части 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- при регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

3. Действие настоящих Правил не распространяется:

- на объекты благоустройства территории;

- при капитальном ремонте объектов капитального строительства;

4. Использование земельных участков и (или) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, противоречащие настоящим Правилам, не допускаются, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и действующим законодательством.

### Статья 5	Ответственность за нарушение Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Удмуртской Республики и Российской Федерации.

### Статья 6	Общие положения о градостроительном зонировании территории муниципального образования «Город Сарапул»

1. Правила включают в себя:

- порядок применения данных правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;

- градостроительные регламенты;

- карту градостроительного зонирования.

2. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- о подготовке документации по планировке территории;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Положения, относящиеся к градостроительным регламентам, регулируются Разделом 2 настоящих Правил.

3. Правила применяются совместно с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования «Город Сарапул».

### Статья 7	Полномочия управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Сарапул»

1. Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Сарапул» является структурным подразделением Администрации, осуществляющим функции по оказанию муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности.

2. Управление архитектуры и градостроительства осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также согласно Положению об управлении архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Сарапул».

### Статья 8	Общие положения о регулировании использования земельных участков; использования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Настоящие Правила регулируют использование земельных участков, а также использование, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, посредством:

- установления порядка использования и застройки земельных участков;

- градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Сарапул» – установления территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории и градостроительных регламентов (часть 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

### Статья 9	Основные принципы организации застройки территории муниципального образования «Город Сарапул»

Застройка территории муниципального образования «Город Сарапул» (строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт) основывается на следующих основных принципах:

- застройка должна производиться исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Город Сарапул»;

- при застройке должны соблюдаться требования технических регламентов, в том числе в области санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности;

- застройку территории города необходимо производить на основании положений Генерального плана муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с требованиями градостроительных регламентов настоящих Правил, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории.

- отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства производятся только в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами.

### Статья 10	Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правом осуществления строительства объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Сарапул» обладают правообладатели земельного участка.

2. Правом осуществления реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Сарапул» обладают правообладатели объекта капитального строительства.

3. Право на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства может быть реализовано на основании проектной документации, подготовленной, прошедшей государственную или негосударственную экспертизу, согласованной и (или) утверждённой в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также на основании разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (статьи 49, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

4. Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная документация может не подготавливаться либо в отношении проектной документации которых государственная экспертиза не проводится, а также случаи, когда выдача разрешения на строительство не требуется, устанавливаются статьями 48, 49, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Лица, осуществляющие в установленных законодательством случаях строительство без получения разрешения на строительство, обязаны соблюдать требования градостроительного законодательства, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, включая требования установленные настоящими Правилами, градостроительными регламентами, требования градостроительных планов земельных участков, требования технических регламентов, в том числе о соблюдении противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной надежности и безопасности зданий, строений, сооружений и их частей.

6. За несоблюдение указанных в части 4 настоящей части требований указанные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Глава 2	Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

### Статья 11	Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними;

- условно разрешённые виды использования.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьями 31-38 настоящих Правил установлены виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

6. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства выбираются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно с учётом результатов публичных слушаний по каждому из таких видов.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящих Правил.

### Статья 12	Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. В соответствии с настоящими Правилами изменением видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами является:

- изменение основного вида разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования;

- изменение вспомогательного вида разрешенного использования на любой другой вспомогательный вид разрешенного использования, в том числе одновременного с изменением основного вида разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования;

- изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на любой другой основной вид разрешенного использования, установленный Правилами для соответствующей территориальной зоны.

2. В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации не допускается изменение видов разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, путем внесения изменений в заключенный договор аренды по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на иной несоответствующий градостроительному регламенту вид использования не допускается. Изменить не соответствующий градостроительному регламенту вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства возможно только на любой основной вид разрешенного использования либо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

### Статья 13	Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляются применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования «Город Сарапул», на которые распространяется действие градостроительного регламента и в котором установлены условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне, в границах которой находится земельный участок или объект капитального строительства.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом Администрации муниципального образования «Город Сарапул» предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства».

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет в Комиссию по землепользованию и застройке заявление, к которому необходимо приложить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом (личность представителя физического или юридического лица и его копия) - паспорт страницы 2, 3, 5;

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), и его копия;

- правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства;

- кадастровый паспорт земельного участка;

- кадастровый паспорт на объект капитального строительства;

- эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Состав эскизного проекта: пояснительная записка с описанием основных архитектурных характеристик объекта капитального строительства, технико-экономическими показателями, материалами, отражающими соблюдения требований технических регламентов при использовании земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным видом использования земельного участка или объекта капитального строительства региональным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требованиям СНиП, ГОСТ, СП и т.п., подлежащих применению; ситуационный план, отражающий расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных; генеральный план участка с местом расположения на нем объекта капитального строительства, выполненный на топографической основе в масштабе 1:500; планы фасадов; планы всех этажей; цветные визуализации объекта капитального строительства;

- могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несёт физические или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения (часть 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

4. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

### Статья 14	Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства предоставляются в отношении земельных участков, размеры которых меньше минимальных размеров земельных участков, установленных градостроительным регламентом, (минимальная длина, ширина границ земельного участка, его общая площадь, многоконтурный земельный участок, состоящий из нескольких минимальных по площади частей) либо конфигурация (изломанность границ, неправильная форма, вытянутость, и т.п.), инженерно-геологические или иные характеристики (инженерно-геодезические, инженерно-гидрологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические), наличие водного объекта в границах земельного участка, многолетних лесных насаждений, лесов, подтопление, скальное или иное другое основание, установленные границы зон с особыми условиями использования территорий и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства (санитарно-защитные зоны, водоохранные, санитарно-охранные зоны, постоянный сервитут и т.п.), наличие которых в границах земельного участка неблагоприятны для его застройки в соответствии с предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными к определенной территориальной зоне, в границах которой находится земельный участок.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливается статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом Администрации муниципального образования «Город Сарапул» предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

3. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения (часть 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

5. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами развития функциональных зон в документах территориального планирования, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, зон с особыми условиями использования территории.

## Глава 3	Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

### Статья 15	Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования «Город Сарапул» осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры (район, микрорайон, квартал), установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Видами документации по планировке территории являются:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев подготовки проекта межевания в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков или установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

6. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

### Статья 16	Общие требования к подготовке документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами, и (или) установленных Генеральным планом муниципального образования «Город Сарапул».

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случая, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории подготовка документации по планировке территории в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

5. В отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей территории и (или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой организацией.

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8. Посредством документации по планировке территории определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, в том числе плотность застройки территории;

- линии градостроительного регулирования, в том числе:

  - красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;

  - линии регулирования застройки;

  - границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

  - границы зон с особыми условиями использования территории;

  - границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

  - границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим лицам для строительства;

  - границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенной на земельные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

  - границы застроенной территории, в отношении которой возможно принять решение о ее развитии, комплексном развитии застроенной территории и о заключении иных договоров в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также определение границ формируемых земельных участков для перспективного строительства в пределах такой территории.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий (часть 1 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

### Статья 17	Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории

1. Виды инженерных изысканий; порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства; состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий; порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий; порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок её взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации (части 2-4 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, степени изученности указанных условий (часть 5 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

### Статья 18	Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Подготовка проекта планировки территории муниципального образования «Город Сарапул» осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, в границах, определенных Правилами территориальных зон, и (или) границах функциональных зон, установленных Генеральным планом муниципального образования «Город Сарапул».

3. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Требования к составу изложены частями 3 и 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Требования к составу и содержанию установлены статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем двух лет со дня их выполнения.

6. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными действующим законодательством.

7. Решения о подготовке документации по планировке территории, в том числе в отношении линейных объектов регионального значения, подлежащих размещению на территории муниципального образования «Город Сарапул», принимаются Правительством Удмуртской Республики по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц.

8. Предложения физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории направляются в письменном виде в Администрацию города Сарапул с указанием границ соответствующей территории, обоснованием необходимости выполнения планировки территории, характере предполагаемых действий по осуществлению строительных преобразований территории. К предложениям о подготовке документации по планировке территории в целях обоснования потенциальных строительных намерений могут прилагаться графические материалы (чертежи, карты, схемы), технико-экономические обоснования.

9. Решение о подготовке документации по планировке подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

10. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

- лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе уполномоченного органа;

- правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством;

- правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

- субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Удмуртской Республики и Российской Федерации.

11. В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в пункте 10 настоящей статьи, принятие Правительством Удмуртской Республики решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

12. В случаях, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета Удмуртской Республики и (или) муниципального образования «Город Сарапул».

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования «Город Сарапул», настоящих Правил, в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

14. Администрация муниципального образования «Город Сарапул» осуществляет проверку разработанной документации по планировке в виде составления заключения о соответствии подготовленной документации требованиям законодательства.

Проверка осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента получения Администрацией муниципального образования «Город Сарапул» разработанной документации по планировке. По результатам проверки Администрация муниципального образования «Город Сарапул» направляет документацию по планировке Главе муниципального образования «Город Сарапул» для назначения публичных слушаний или принимает решение об отклонении данной документации и направлении её на доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации.

15. Документация по планировке территории утверждается Правительством Удмуртской Республики.

### Статья 19	Особенности подготовки документации по планировке территории линейных объектов местного значения

1. Решения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта принимаются Администрацией муниципального образования «Город Сарапул» по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц.

К линейным объектам местного значения относятся все линейные объекты, не отнесенные к объектам федерального и регионального значения.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта местного значения принимаются самостоятельно:

- лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе уполномоченного органа;

- правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством;

- правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

- субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательство Удмуртской Республики и Российской Федерации.

3. В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принятие Администрацией муниципального образования «Город Сарапул» решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

4. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящие статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета муниципального образования «Город Сарапул».

5. Документация по планировке территории линейного объекта местного значения утверждается Администрацией муниципального образования «Город Сарапул».

## Глава 4	Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

### Статья 20	Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также в целях выявления мнения заинтересованных лиц по выносимым на публичные слушания вопросам.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке проводятся:

- по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- по проектам планировки и проектам межевания территории муниципального образования «Город Сарапул», а также по вопросу внесения изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории муниципального образования «Город Сарапул», за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Сарапул», за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Сарапул».

3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом положений статей 28, 31, 39, 40 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с учетом особенностей проведения публичных слушаний по отдельным вопросам землепользования и застройки.

4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

### Статья 21	Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава муниципального образования «Город Сарапул». Публичные слушания по отдельным вопросам в сфере землепользования и застройки назначаются Постановлением Главы муниципального образования «Города Сарапул».

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию:

- о предмете публичных слушаний;

- о сроках проведения публичных слушаний, в том числе о сроке опубликования результатов публичных слушаний;

- о порядке опубликования обсуждаемого проекта и возможности ознакомления с ним, включая электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещен обсуждаемый проект;

- о дате, месте, времени проведения собрания участников публичных слушаний (далее – Собрание);

- о лицах, являющихся участниками публичных слушаний;

- о порядке, сроках и месте подачи вопросов, предложений и замечаний по обсуждаемому проекту или вопросу;

- об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных слушаний.

3. Постановление Главы муниципального образования «Города Сарапул» о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня размещения постановления о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания проекту или вопросу посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции в срок, установленный в Постановлении Главы муниципального образования «Город Сарапул» о назначении публичных слушаний;

- выступления на Собрании;

- подачи в ходе Собрания письменных предложений и замечаний.

5. Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний в письменной форме, подлежат рассмотрению соответствующим адресатом в случае, если они поступили в срок, указанный в постановлении о назначении публичных слушаний.

6. Собрание проводится в день, время и в местах, указанных в Постановлении о назначении публичных слушаний, в будние дни. Проведение собраний в нерабочие и праздничные дни не допускается. В ходе проведения Собрания может вестись видео- и (или) аудиозапись выступлений участников публичных слушаний.

7. На Собрании вправе присутствовать участники публичных слушаний, должностные лица уполномоченного на проведение публичных слушаний органа, приглашенные, а также иные лица, при наличии свободных мест в помещении, в котором проводится Собрание.

8. Участники Собрания, а также иные присутствующие лица обязаны соблюдать общественный порядок и регламент Собрания. Лица, нарушающие общественный порядок либо иными действиями проявляющие неуважение к участникам публичных слушаний, удаляются из помещения, в котором проводится Собрание, по распоряжению председателя Собрания. Меры по удалению из помещения такого участника публичных слушаний принимаются председателем Собрания.

9. Перед началом публичных слушаний участники Собрания должны быть зарегистрированы.

10. После завершения регистрации участников Собрания председатель публичных слушаний:

- открывает Собрание, объявляя о его начале;

- представляет себя и секретаря;

- оглашает:

  - вопрос публичных слушаний или проект, вынесенный на публичные слушания;

  - список докладчиков и участников публичных слушаний, подавших заявки для выступления на Собрании по рассматриваемому проекту, вопросу;

  - регламент Собрания, включающий: предельную продолжительность проведения Собрания, время выступления докладчиков и содокладчиков, порядок подачи вопросов к докладчикам и содокладчикам, порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому предмету публичных слушаний, время выступления участников Собрания с предложениями и замечаниями по существу обсуждаемого вопроса, порядок голосования по поступившим замечаниям и предложениям; порядок голосования по предмету публичных слушаний;

- предоставляет слово докладчику по проекту, вопросу, вынесенному на публичные слушания;

- предоставляет слово участникам публичных слушаний, подавшим заявки для выступления на Собрании в порядке их поступления;

- зачитывает поступившие в письменном виде в период проведения экспозиции вопросы, предоставляет участникам публичных слушаний возможность ответить на поступившие вопросы;

- оглашает результаты рассмотрения Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Сарапул» предложений и замечаний, поступивших в период проведения экспозиции;

- ставит на голосование поступившие замечания и предложения;

- ставит на голосование проект, вопрос, вынесенный на публичные слушания;

- подводит итоги голосования;

- после окончания Собрания закрывает его, объявляя об окончании Собрания.

11. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от их участников Собрания.

### Статья 22	Результаты публичных слушаний и их опубликование

1. После окончания Собрания осуществляется подготовка протокола публичных слушаний, который должен содержать:

- вопросы, вынесенные на публичные слушания;

- место проведения, дату, время начала и окончания Собрания;

- сведения о зарегистрированных участников Собрания;

- краткое изложение вопросов участников публичных слушаний, поданных в установленном порядке, и ответов на них;

- краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников публичных слушаний, поданных в установленном порядке;

- итоги голосования (количество поданных голосов «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2. Протокол публичных слушаний подписывается Председателем и секретарем.

3. На основании протокола публичных слушаний, а также поступивших в порядке, установленном пунктом 4 статьи 21 настоящих Правил, замечаний и предложений, орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний (далее – Заключение).

Заключение подписывает Председатель публичных слушаний.

4. В Заключении указываются:

- общие сведения о вопросе публичных слушаний;

- краткие сведения о публикации решения о назначении публичных слушаний, о месте и продолжительности действия экспозиции, о сроках, месте проведения и об участниках Собрания;

- сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;

- содержание всех вопросов и ответов, предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту;

- итоги публичных слушаний.

5. Заключение вместе с протоколами публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение четырнадцати дней со дня проведения Собрания.

### Статья 23	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Сарапул» и по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Сарапул»

1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения изменений в Правила принимается Главой муниципального образования «Город Сарапул» в форме Постановления в течение десяти дней со дня получения такого проекта от Комиссии по землепользованию и застройке.

2. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил и по внесению изменений в Правила исчисляется со дня размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до дня размещения заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и составляет не менее двух и не более четырех месяцев.

3. В случае подготовки проекта Правил к части территории муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слушания по проекту Правил могут проводиться только с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории муниципального образования «Город Сарапул». В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила могут проводиться в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила Администрация муниципального образования «Город Сарапул» в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил землепользования и застройки, проекта внесения в них изменений в помещениях Управления архитектуры и градостроительства либо ином месте, указанном в оповещении о проведении публичных слушаний. Выставки, экспозиции демонстрационных материалов должны действовать с момента опубликования решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения изменений в Правила до даты проведения Собрания.

5. Участниками публичных слушаний по проекту Правил и по проекту внесения изменений в Правила являются:

- жители муниципального образования «Город Сарапул»;

- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Сарапул».

6. После завершения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, проекту внесения изменений в Правила Комиссия по землепользованию и застройке с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил, проект внесения в них изменений и представляет указанный проект Главе муниципального образования «Город Сарапул» для внесения его на рассмотрение Правительству Удмуртской Республики.

### Статья 24	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Решение о назначении или  об отказе в назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой муниципального образования «Город Сарапул» в срок не позднее чем через пять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении указанного разрешения, направленного Комиссией по землепользованию и застройке в адрес Главы муниципального образования «Город Сарапул».

2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования объектов капитального строительства исчисляется со дня опубликования Постановления о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний и составляет не более одного месяца.

3. Участниками публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или объекта капитального строительства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:

- правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

- правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

- правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

- граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;

- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

4. В случае принятия положительного решения Глава муниципального образования «Город Сарапул» не позднее чем через 10 дней со дня поступления в Комиссию по землепользованию и застройке заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспечивает опубликование решения о назначении публичных слушаний, а также направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения (расходы на аренду помещения для проведения публичных слушаний, расходы, связанные с направлением уведомлений о проведении публичных слушаний, расходы на создание надлежащего питьевого режима участникам публичных слушаний при проведении Собрания, расходы на создание технических условий проведения Собрания).

6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

### Статья 25	Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории

1. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории исчисляется со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории являются:

- граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории;

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

- территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

4. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

## Глава 5	Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки

### Статья 26	Основания для внесения изменений в Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, Карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

- несоответствие настоящих Правил Генеральному плану муниципального образования «Город Сарапул», возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, в части не противоречащей Генеральному плану муниципального образования «Город Сарапул», изменении градостроительных регламентов;

- изменение действующего законодательства Удмуртской Республики и (или) Российской Федерации.

### Статья 27	Порядок внесения изменений в Правила

1. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:

- федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органы исполнительной власти Удмуртской Республики в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органы местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул», если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органы местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города;

- физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. В случае, если Правилами не обеспечена, в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Удмуртской Республики, уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает внесение изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов в течение тридцати дней со дня получения требования об этом от соответствующего органа власти. При этом проведение публичных слушаний для внесения изменений в Правила не требуется (части 3.1-3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в Комиссию предложения о внесении изменений в настоящие Правила копия такого предложения направляется в уполномоченный орган Администрации города для подготовки заключения о соответствии предложения утверждённой градостроительной документации, требованиям законодательства в области градостроительной деятельности. Заключение подготавливается в двухнедельный срок со дня получения копии предложения от Комиссии по землепользованию и застройке.

4. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Правительству Удмуртской Республики.

5. Правительство Удмуртской Республики с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. По поручению Главы муниципального образования «Город Сарапул» Комиссия по землепользованию и застройке не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования региональных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

7. Проект внесения изменения в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, кроме случаев, когда это не требуется в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации.

## Глава 6	Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

### Статья 28	Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и/или объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и/или объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и/или объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и/или объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил и несоответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (основание – часть 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом, и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков, видов разрешенного использования объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться только путём приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, видами разрешённого использования объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.

5. В случае, если использование, указанных в части 1 настоящей статьи, земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства (основание – часть 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

### Статья 29	Застройка земельных участков и использование объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

1. Действие градостроительного регламента не распространяется:

- на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, дорог, скверов, пляжей, парков, бульваров и других подобных территорий). Решения об использовании земельных участков, использовании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает Администрация муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с требованиями, установленными статьей 30 настоящих Правил;

- в границах территорий линейных объектов или предназначенных для строительства линейных объектов, решения об использовании земельных участков, использовании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает Администрация муниципального образования «Город Сарапул» (пункт 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- в границах территорий, предназначенных для добычи полезных ископаемых. (пункт 4 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2. Территории, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты:

- земли лесного фонда;

- земли, покрытые поверхностными водами;

- земли запаса;

- земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов);

- сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения.

### Статья 30	Состав, назначение и требования к использованию территорий общего пользования.

1. В настоящей статье содержится описание назначения основных территорий общего пользования, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов.

2. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами.

3. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей размещения объектов, указанных в части 4 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными, скверами, бульварами, береговыми полосами водных объектов, поставленные на кадастровый учёт с разрешенным использованием «Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)», могут быть предоставлены для размещения: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; обслуживания и общественного питания; временных площадок, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; мемориальных комплексов.

# Раздел 2	Градостроительные регламенты

## Глава 8	Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

### Статья 31	Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Сарапул»

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Сарапул»:

- выделены территориальные зоны в соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом, для которых установлены градостроительные регламенты. Перечень зон приведен в части 2 настоящей статьи;

- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий – санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, особо охраняемые природные территории, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Сарапул» выделены территориальные зоны, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Ж2 | Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| Ж3 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| Ж4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Общественно-деловые зоны |  |
| Д1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| Д2 | Зона учебных комплексов |
| Д3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |
| Д4 | Зона спортивных сооружений |
| ЖД1 | Зона многофункциональной общественно-деловой и среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки |
| ЖД2 | Зона многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| П1 | Зона производственно-коммунальных объектов II-III классов санитарной опасности |
| П2 | Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной опасности |
| П3 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| П4 | Зона объектов водного транспорта |
| ПД | Зона многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-деловой застройки |
| Зоны рекреационных и природных территорий |  |
| Р1 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий |
| Р2 | Зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции |
| Р3 | Зона городских парков |
| Р4 | Зона мест отдыха общего пользования |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| С1 | Зона сельскохозяйственных угодий |
| С2 | Зона дачных участков |
| С3 | Зона садоводств и огородов |
| С4 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения |
| Зоны специального назначения |  |
| К1 | Зона размещения режимных объектов |
| К2 | Зона специального назначения (утилизационная) |
| К3 | Зона специального назначения (кладбища) |
| Туристическая зона |  |
| Т1 | Зона туристических объектов, объектов экотуризма |
| Территории, регламенты на которые не распространяются |  |
| ТОП-1 | Зона городских дорог с объектами инженерной инфраструктуры (территории общего пользования) |
| ТОП-2 | Зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережная р.Кама |
| ТОП-3 | Зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережные |
| ТОП-4 | Зона зеленых насаждений территорий общего пользования – городские природные территории |
| ТЖД | Зона объектов железнодорожного транспорта |

3.Границы территориальных зон на Карте градостроительного зонирования установлены по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам полос отвода или осям коммуникаций;

- административным границам муниципального образования «город Сарапул»;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне (пункт 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Границы земельных участков, расположенных в двух и более территориальных зонах, подлежат изменению (корректированию) в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории территорий.

5. Соответствие видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведено в таблице 2. Кодовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства соответствует приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года №540.

Таблица 2

| Код | Наименование вида разрешенного использования | Обозначение территориальной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | ЖД1 | ЖД2 | П1 | П2 | П3 | П4 |  | ПД | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | С1 | С2 | С3 | С4 | К1 | К2 | К3 | Т1 |
| 1.1 | Растениеводство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | О | - | - | О | - | - | - | - |
| 1.8 | Скотоводство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | У | - | - | - | - |
| 1.10 | Птицеводство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - |
| 1.12 | Пчеловодство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | У | - | - | У | - | - | - | - |
| 1.13 | Рыбоводство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | У | - | - | У | - | - | - | - |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | У | - | - | У | - | - | - | - |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - |
| 1.17 | Питомники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | О | - | - | О | - | - | - | - |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | В | - | - | В | - | - | - | - |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | - | У | О | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | У | О | - | - | - | - | - | У | О | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | - | У | О | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | О | У | - | - | - | - | - | О | У | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | О | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | У | - | - | О | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  | О | - | В | В | В | - | О | О | О | О | О | О | О |
| 3.2 | Социальное обслуживание | - | - | - | О | - | О | - | У | - | - | - | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | У | У | У | О | - | У | - | У | У | У | У | У | У |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Здравоохранение | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | У | У | У | - | - | - | - | У | У | У | У | - | - |  | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | О | О | О | О | О | - | - | О | О | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | - | - | - | - | О | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Культурное развитие | - | - | - | О | - | - | - | У | У | - | - | - | - |  | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Религиозное использование | - | У | - | О | - | - | - | О | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Общественное управление | У | - | - | О | - | - | - | О | О | - | - | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | - | - | - | - | О | - | - | - | - | В | В | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | - | - | - | У | - | - | - | - | - | - | У | - | - |  | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10.2 | Приюты для животных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Деловое управление | О | О |  | О | В | В | В | О | О | В | В | В | В |  | О |  |  | В |  |  |  | В | В |  | В | В | В |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | - | - | - | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Рынки | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Магазины | О | О | У | О | У | В | В | О | О | У | У | У | У |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У | - | В |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | О | О | О | О | - | - | - | О | О | - | - | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Общественное питание | У | У | - | О | В | В | В | О | О | В | В | В | В |  | О | - | - | В | - | - | - | - | В | - | - | - | В |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | У | У | - | О | - | В | В | О | О | - | - | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Развлечения | - | - | - | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Спорт | У | У | - | О | В | - | О | О | О | - | - | - | - |  | У | - | - | У | - | - | - | - | - | - | - | - | В |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | О | - | О | О | - | - | - | - | - | - | - | О |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О |
| 5.3 | Охота и рыбалка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О |
| 6.0 | Производственная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Недропользование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Легкая промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Пищевая промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Строительная промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Энергетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 | Склады | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | У | У |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | О | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - |  | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - |
| 9.1 | Охрана природных территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | О | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | У | У | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | В | В | В | В | - | - | - | - | - | - | В | - |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - |
| 12.2 | Специальная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - |
| 13.1 | Ведение огородничества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | О | - | О | - | - | - | - | - |
| 13.2 | Ведение садоводства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | О |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | - | О |
|  |  | «О» - основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «В» - вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «У» - условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «-» - вид не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Статья 32	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах

1. Жилые зоны предназначены для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой застройки зон комфортного жилья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

2. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 3 вида жилых зон:

- Ж2 - зона застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- Ж3 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- Ж4 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- 3. Ж2 – Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами

- Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для размещения жилых домов высотой 4 этажа и выше, с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 8 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 5 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 33 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | Минимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 10 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 5 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 33 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей дошкольного учреждения | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей учреждений начального и (или) среднего образования | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 20 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Рынки (4.3) | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (спортивные сооружения, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размещение объектов возможно при организации санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями;

в) при преобразовании застроенных территорий допускается, по согласованию, размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества;

г) встроенные и встроено-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественно назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны улиц при наличии специальных загрузочных помещений;

д) в зоне действия дополнительных ограничений по условиям охраны культурного наследия должен соблюдаться режим содержания и использования режима охраны культурного слоя муниципального образования «Город Сарапул»;

е) для зданий, строений, сооружений, построенных до введения в действие настоящих Правил, допускается размещение наружной грани жилого дома, вспомогательных построек по створу сложившейся застройки в пределах квартала. Реконструкция таких зданий, строений, сооружений возможна при соблюдении минимального отступа от красных линий и границ земельного участка.

- Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с документами территориального планирования городского округа, переоборудование чердачного пространства в мансардный этаж, при соблюдении после реконструкции здания предельного количества этажей.

- Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Входные группы и благоустройство прилегающей территории предприятий обслуживания должны быть ориентированы на улицу иметь единую стилистику в пределах реконструируемого здания, конструктивное решение входных групп должно поддерживать симметричность фасада здания.

- В границах зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми не допускается:

  - выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением;

  - самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к зданиям;

  - изменение цвета фасадов домов без согласования с уполномоченным органом;

  - перевод жилых помещений в нежилые в случае, если градостроительная ситуация не позволяет организовать места для парковки;

  - остекление и обшивка балконов разнотипными конструктивными и цветовыми решениями в пределах фасада здания.

- 4. Ж3 - Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

- Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа, выполненных по типовым и индивидуальным проектам, с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 3 этажей; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 5 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 20 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, м | 6 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 12 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | Минимальный отступ строений от красной линии улицы, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проезда, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка блока, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка блока, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальное количество квартир | 10 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 8 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 5 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 33 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Религиозное использование (3.7) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 25 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (спортивные сооружения, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размещение объектов возможно при организации санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями;

в) при преобразовании застроенных территорий допускается, по согласованию, размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества;

г) для зданий, строений, сооружений, построенных до введения в действие настоящих Правил, допускается размещение наружной грани жилого дома, вспомогательных построек по створу сложившейся застройки в пределах квартала. Реконструкция таких зданий, строений, сооружений возможна при соблюдении минимального отступа от красных линий и границ земельного участка.

- Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Предприятия обслуживания могут размещаться на первых этажах жилых домов, выходящих на улицы, или пристраиваться к ним при условии, что место загрузки товара и вход (выход) для посетителей располагаются со стороны улицы, входные группы и благоустройство прилегающей территории имеет единую стилистику в пределах реконструируемого здания, конструктивное решение входных групп поддерживает симметричность фасада здания.

- В границах зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами не допускается:

  - самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к зданиям;

  - изменение цвета фасадов домов без согласования с уполномоченным органом;

  - перевод жилых помещений в нежилые в случае, если градостроительная ситуация не позволяет организовать места для парковки;

  - остекление и обшивка балконов разнотипными конструктивными и цветовыми решениями в пределах фасада здания.

- 5. Ж4 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки не выше 3-х этажей с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Минимальный отступ строений от красной линии улицы, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проезда, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, м | 6 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 12 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | Минимальный отступ строений от красной линии улицы, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проезда, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка блока, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка блока, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальное количество квартир | 10 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Минимальный отступ строений от красной линии улицы, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проезда, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы, м | 4 |
|  |  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, м | 6 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках;

в) минимальные отступы от красных линий и границ земельного участка могут уточняться документацией по планировке территории для кварталов сложившейся застройки. При этом входные группы и крыльца объектов нового строительства не должны размещаться на территориях общего пользования;

г) для зданий, строений, сооружений, построенных до введения в действие настоящих Правил, допускается размещение наружной грани жилого дома, вспомогательных построек по створу сложившейся застройки в пределах квартала. Реконструкция таких зданий, строений, сооружений возможна при соблюдении минимального отступа от красных линий и границ земельного участка;

д) цвет ограждения должен быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы;

е) при преобразовании застроенных территорий допускается, по согласованию, размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества;

ж) в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

- В границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами не допускается:

  - размещение строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

  - ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования;

  - размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;

  - размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей;

  - перевод жилых помещений в нежилые в случае, если градостроительная ситуация не позволяет организовать места для парковки;

  - устройство выгребных ям.

### Статья 33	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах

1. Общественно-деловая зона предназначена для размещения государственных и муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 6 видов зон общественно-делового назначения, в том числе:

- Д1 - зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Д2 - зона учебных комплексов;

- Д3 - зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

- Д4 - зона спортивных сооружений;

- ЖД1 - зона многофункциональной общественно-деловой и среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;

- ЖД2 - зона многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки.

- 3. Д1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки выделена для использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости (которые не являются объектами культурного наследия) с широким спектром обслуживающих и деловых объектов городского, районного и местного значения, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Виды использования объектов культурного наследия, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об охране и использовании объектов культурного наследия.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей дошкольного учреждения | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей учреждений начального и (или) среднего образования | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Религиозное использование (3.7) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 25 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность (4.5), общественное питание (4.6), гостиничное обслуживание (4.7), развлечения (4.8), обслуживание автотранспорта (4.9); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Развлечения (4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, аттракционов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями;

в) в зоне действия дополнительных ограничений по условиям охраны культурного наследия должен соблюдаться режим охраны культурного слоя муниципального образования «Город Сарапул». Здесь должны соблюдаться дополнительные требования: реконструкция и модернизация существующей застройки должна проводиться с учетом ее композиционной согласованности со сложившимся архитектурным окружением (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.); разрешается комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание произведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими государственными органами охраны объектов культурного наследия.

- 4. Д2 - Зона учебных комплексов

- Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей дошкольного учреждения | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей учреждений начального и (или) среднего образования | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (спортивные сооружения, поля для спортивной игры) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 5. Д3 - Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

- Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Здравоохранение (3.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 6. Д4 - Зона спортивных сооружений

- Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 60000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 7. ЖД1 - Зона многофункциональной общественно-деловой и среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

- Зона многофункциональной общественно-деловой и среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки ЖД1 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов высотой 4 этажа и выше с обеспечением правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости (которые не являются объектами культурного наследия) с широким спектром обслуживающих и деловых объектов городского, районного и местного значения, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Виды использования объектов культурного наследия, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об охране и использовании объектов культурного наследия.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 8 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальное количество парковочных мест, % от количества квартир | 40 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 24 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка (2.6) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | Минимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 10 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальное количество парковочных мест, % от количества квартир | 40 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 24 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей дошкольного учреждения | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей учреждений начального и (или) среднего образования | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Религиозное использование (3.7) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 25 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 9 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 20 |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями;

в) при преобразовании застроенных территорий допускается, по согласованию, размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества;

г) встроенные и встроено-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественно назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны улиц при наличии специальных загрузочных помещений;

д) в зоне действия дополнительных ограничений по условиям охраны культурного наследия должен соблюдаться режим охраны культурного слоя муниципального образования «Город Сарапул». Здесь должны соблюдаться дополнительные требования: реконструкция и модернизация существующей застройки должна проводиться с учетом ее композиционной согласованности со сложившимся архитектурным окружением (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.); разрешается комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание произведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими государственными органами охраны объектов культурного наследия.

- Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией.

- В границах зоны многофункциональной общественно-деловой и среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки не допускается:

  - выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением;

  - самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к зданиям;

  - изменение цвета фасадов домов без согласования с уполномоченным органом;

  - перевод жилых помещений в нежилые в случае, если градостроительная ситуация не позволяет организовать места для парковки.

- 8. ЖД2 - Зона многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки

- Зона многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки ЖД2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов высотой 1-3 этажа с обеспечением правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости (которые не являются объектами культурного наследия) с широким спектром обслуживающих и деловых объектов городского, районного и местного значения, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Виды использования объектов культурного наследия, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об охране и использовании объектов культурного наследия.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Минимальный отступ строений от красной линии улицы, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проезда, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, м | 6 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальная высота ограждения земельного участка по границе, м | 2 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 20 |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | Минимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений, м | 1 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 15 |
|  |  | Максимальное количество автостоянок в отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках, машино-место | 2 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 25 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии, м | 5 |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 20 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 8 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 2000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 5000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 35 |
|  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 420 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 5 |
|  |  | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда), м | 33 |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | Размещение автомобильных моек возможно при организации санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  |  | Минимальный размер земельного участка, кв м | 25 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, м | 3 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями;

в) при преобразовании застроенных территорий допускается, по согласованию, размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества;

г) встроенные и встроено-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественно назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны улиц при наличии специальных загрузочных помещений;

д) в зоне действия дополнительных ограничений по условиям охраны культурного наследия должен соблюдаться режим охраны культурного слоя муниципального образования «Город Сарапул». Здесь должны соблюдаться дополнительные требования: реконструкция и модернизация существующей застройки должна проводиться с учетом ее композиционной согласованности со сложившимся архитектурным окружением (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.); разрешается комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание произведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими государственными органами охраны объектов культурного наследия.

- Допускается в рамках проведения мероприятий по переводу жилого помещения в нежилое помещение переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией.

- В границах зоны многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки не допускается:

  - выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением;

  - самовольное сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к зданиям;

  - изменение цвета фасадов домов без согласования с уполномоченным органом;

  - перевод жилых помещений в нежилые в случае, если градостроительная ситуация не позволяет организовать места для парковки.

### Статья 34	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур

1. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 5 видов производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:

- П1 - зона производственно-коммунальных объектов II-III классов санитарной опасности;

- П2 - зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной опасности;

- П3 - зона объектов транспортной инфраструктуры;

- П4 – зона объектов водного транспорта;

- ПД - зона многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-деловой застройки.

- 2. П1 - Зона производственно-коммунальных объектов II-III классов санитарной опасности

- Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II и III класса санитарной классификации и ниже, объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Сочетание различных видов разрешенного использования земельного участка возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Недропользование (6.1) | Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Тяжелая промышленность (6.2) | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Легкая промышленность (6.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Фармацевтическая промышленность (6.3.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Пищевая промышленность (6.4) | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Нефтехимическая промышленность (6.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Строительная промышленность (6.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Энергетика (6.7) | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования - коммунальное обслуживание (3.1) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Склады (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов II класса, м | 500 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов III класса, м | 300 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования: амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), приюты для животных (3.10.2) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 3. П2 - Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной опасности

- Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV и V класса санитарной классификации, объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования земельного участка возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Тяжелая промышленность (6.2) | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Легкая промышленность (6.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Пищевая промышленность (6.4) | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Нефтехимическая промышленность (6.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Строительная промышленность (6.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Склады (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 150000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Приюты для животных (3.10.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 4. П3 - Зона объектов транспортной инфраструктуры

- Зона объектов транспортной инфраструктуры выделена для использования, строительства и реконструкции объектов, предприятий и сооружений транспортного обеспечения территории, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 20000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Обслуживание автотранспорта (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в виде разрешенного использования - объекты гаражного назначения (2.7.1) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 20000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Объекты придорожного сервиса (4.9.1) | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 20000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Причалы для маломерных судов (5.4) | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 25 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Автомобильный транспорт (7.2) | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Склады (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 5. П4 - Зона объектов водного транспорта

- Зона объектов транспортной инфраструктуры выделена для использования, строительства и реконструкции объектов водного транспорта, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Причалы для маломерных судов (5.4) | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 25 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Склады (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

- 6. ПД - Зона многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-деловой застройки

- Зона ПД выделена для размещения коммунальных объектов, складских предприятий, торговых и офисных объектов, гаражных кооперативов и обеспечивающих их функционирование инженерных объектов.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Социальное обслуживание (3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное управление (3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность (4.5), общественное питание (4.6), гостиничное обслуживание (4.7), развлечения (4.8), обслуживание автотранспорта (4.9); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Обслуживание автотранспорта (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в виде разрешенного использования - объекты гаражного назначения (2.7.1) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Объекты придорожного сервиса (4.9.1) | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Склады (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов IV класса, м | 100 |
|  |  | Размер санитарно защитной зоны объектов V класса, м | 50 |
| Автомобильный транспорт (7.2) | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка, кв м | 200 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Культурное развитие (3.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 5 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 60 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей;

б) допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от границ земельных участков при одновременном выполнении следующих условии, что:

- получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями.

### Статья 35	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах рекреационных и природных территорий

1. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 4 вида зон рекреационных и природных территорий, в том числе:

- Р1 - зона рекреационно-ландшафтных территорий;

- Р2 - зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции;

- Р3 - зона городских парков;

- Р4 - зона мест отдыха общего пользования

- 2. Р1 - Зона рекреационно-ландшафтных территорий

- Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения, предназначенных для отдыха населения в жилых районах города.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Природно-познавательный туризм (5.2) | Устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 100 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 25000 |
|  |  | Максимальный процент озеленения | 90 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение пешеходных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечание:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 3. Р2 - Зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции

- Зона предназначена для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния промышленных предприятий и объектов, транспортных коммуникаций, объектов электроснабжения, специализированных лечебно-профилактических учреждений на население в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Охрана природных территорий (9.1) | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 5 |
|  |  | Максимальный процент озеленения | 65 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение пешеходных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 4. Р3 - Зона городских парков

- Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования территорий, предназначенных для сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Природно-познавательный туризм (5.2) | Устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент озеленения | 70 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями. | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Развлечения (4.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, аттракционов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение пешеходных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (спортивные сооружения, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент озеленения | 70 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 5. Р4 - Зона мест отдыха общего пользования

- Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования участков территорий в интересах здоровья и отдыха населения.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Природно-познавательный туризм (5.2) | Устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент озеленения | 70 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение пешеходных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

### Статья 36	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования

1. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 4 вида зон сельскохозяйственного использования, в том числе:

- С1 - зона сельскохозяйственных угодий;

- С2 - зона дачных участков;

- С3 - Зона садоводств и огородов

- С4 - зона объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2. С1 - Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для ведения личного подсобного хозяйства, сохранения и развития сельскохозяйственных угодий и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращения их занятия другими видами деятельности, до изменения вида их использования в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Город Сарапул».

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Растениеводство (1.1) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2), овощеводство (1.3), выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4), садоводство (1.5), выращивание льна и конопли (1.6) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Питомники (1.17) | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Ведение огородничества (13.1) | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Пчеловодство (1.12) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Рыбоводство (1.13) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 3. С2 - Зона дачных участков

- Зона предназначена для размещения дачных участков с правом возведения строений и используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Ведение дачного хозяйства (13.3) | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 4. С3 - Зона садоводств и огородов

- Зона предназначена для размещения садовых участков и огородов в целях выращивания сельскохозяйственных культур.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Ведение огородничества (13.1) | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Ведение садоводства (13.2) | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 1500 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 5. С4 - Зона объектов сельскохозяйственного назначения

- Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Растениеводство (1.1) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2), овощеводство (1.3), выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4), садоводство (1.5), выращивание льна и конопли (1.6) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Птицеводство (1.10) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка, кв м | 3000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Питомники (1.17) | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 30000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Скотоводство (1.8) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Пчеловодство (1.12) | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Рыбоводство (1.13) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

### Статья 37	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах специального назначения

1. На территории муниципального образования «Город Сарапул» выделяется 3 вида зон специального назначения, в том числе:

- К1 - зона размещения режимных объектов;

- К2 - зона специального назначения (утилизационная);

- К3 - зона специального назначения (кладбища).

- 2. К1 - Зона размещения режимных объектов

- Зона размещения режимных объектов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность специализированных объектов.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Минимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 26000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Обеспечение вооруженных сил (8.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | Минимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 26000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4) | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 26000 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 4 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 50 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

- 3. К2 - Зона специального назначения (утилизационная)

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Специальная деятельность (12.2) | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки | Минимальный размер земельного участка, кв м | 60 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 500000 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |
|  |  | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному или условно разрешенному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка, кв м | 300 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 10000 |
|  |  | Минимальное количество этажей | 1 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 3 |

- 4. К3 - Зона специального назначения (кладбища)

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Ритуальная деятельность (12.1) | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 1000 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 400000 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 10 |
|  |  | Максимальная высота здания, м | 12 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральной улицы, м | 6 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
|  |  | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты на земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяются |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

### Статья 38	Градостроительные регламенты, устанавливаемые в туристической зоне

- Туристическая зона Т1 предназначена для размещения туристических объектов, объектов экотуризма с включением объектов садоводства и дачных участков, объектов общественно-деловой и инженерной инфраструктуры, объектов переработки, изготовления сувенирной продукции, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Виды разрешенного использования земельного участка (код вида разрешенного использования) | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка, кв м | 5 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 80 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии, м | 5 |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельного участка, м | 1 |
| Природно-познавательный туризм (5.2) | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка, кв м | 500 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
| Туристическое обслуживание (5.2.1) | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Охота и рыбалка (5.3) | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | определяется проектом |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Ведение садоводства (13.2) | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 600 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Ведение дачного хозяйства (13.3) | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка, кв м | 400 |
|  |  | Максимальный размер земельного участка, кв м | 600 |
|  |  | Максимальное количество этажей | 2 |
|  |  | Максимальный процент застройки | 30 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии проездов, м | 3 |
|  |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц, м | 5 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Спорт (5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (спортивные сооружения, поля для спортивной игры) | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Легкая промышленность (6.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности | согласно основному виду разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечания:

а) формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей.

## Глава 9	Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий

### Статья 39	Зоны с особыми условиями использования территории

1. На территории муниципального образования «Город Сарапул» устанавливаются 7 видов зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- зоны охраны водных объектов;

- зоны санитарной охраны;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны;

- санитарные разрывы;

- особо охраняемые территории;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

2. Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон, а накладываться на территориальные зоны различных видов.

3. Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные относительно градостроительных регламентов настоящих Правил требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах соответствующих зон, обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

4. В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с учетом действия градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

7. В случае, если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.

8. В случае, если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные, от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9. В случае, если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10. В случае, если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

11. Вся информация об ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства должна быть отражена в градостроительном плане земельного участка (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 №400/пр).

### Статья 40	Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов

1. Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 79 «Об утверждении правил охраны поверхностных водных объектов».

3. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов зон:

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса.

4. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и береговую полосы.

5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6. В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

7. В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

8. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Территория в границах береговой полосы должна быть свободна для доступа неограниченного круга лиц.

9. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

10. Размеры водоохранных зон на территории муниципального образования «Город Сарапул»

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Кама | 200 | 50 | 20 |
| р. Большая Сарапулка | 100 | 50 | 20 |
| р. Юрманка | 50 | 50 | 5 |
| р. Черноголовка | 50 | 50 | 5 |
| Прочие водоемы | 50 | 50 | 5 |

### Статья 41	Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны

1. Назначение зоны – максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.200 № 554 «Об утверждении положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 40 «О введение в действие санитарных привил «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02».

3. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны;

- 2-й пояс зоны санитарной охраны;

- 3-й пояс зоны санитарной охраны.

4. Первый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограниченного доступа и подлежит ограждению. Порядок использования 1-го пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Порядок использования зон 2-го и 3-го поясов санитарной охраны регулируется Федеральным законом № 52-ФЗ и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы 2-го и 3-го поясов санитарной охраны источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами.

6. Зоны санитарной охраны источников питьевого нецентрализованного водоснабжения (колодцев, родников) устанавливаются для недопущения загрязнения.

7. Порядок использования и обустройства территории источников нецентрализованного водоснабжения и зон их санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1175-02.

8. В радиусе 20 метров от источников нецентрализованного водоснабжения не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

На расстоянии 50 метров выше по потоку грунтовых вод не допускается размещение выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и других источников загрязнения.

### Статья 42	Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах

1. Назначение зоны – обеспечение снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

3. Санитарно-защитные зоны на территории муниципального образования «Город Сарапул» определены от промышленных, коммунально-складских объектов, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, а также от объектов специального назначения.

4. В границах санитарно-защитных зон разрешается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;

- здания административного назначения;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- бани и прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей.

5. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- парки

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

### Статья 43	Градостроительные регламенты в охранных зонах

1. Охранные зоны на территории муниципального образования «Город Сарапул» определены от следующих видов объектов:

- линии электропередачи;

- газораспределительные сети;

- кабельные линии связи.

2. Охранные зоны линий электропередачи

- В границах охранных зон линий электропередач при наличии письменного решения о согласовании сетевой организации допускается:

  - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

  - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

  - посадка и вырубка деревьев и кустарников.

- В границах охранных зон линий электропередач запрещается:

  - размещать свалки;

  - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства;

  - проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

  - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

  - производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

  - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;

  - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- Порядок использования охранных зон линий электропередачи регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. Охранные зоны газораспределительных сетей

- В границах охранных зон объектов газораспределительных сетей при письменном разрешении эксплуатирующей организации допускается ведение лесохозяйственных, сельскохозяйственных и других работ, не подпадающих под ограничения, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи и не связанных с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра.

- В границах охранных зон объектов газораспределительных сетей (межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов) запрещается:

  - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

  - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

  - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

  - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

  - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

  - разводить огонь и размещать источники огня;

  - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

- Порядок использования охранных зон газораспределительных сетей регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

4. Охранные зоны кабельных линий связи

- В границах охранных зон сооружений и линий связи при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи, допускается:

  - предоставление земель под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях;

  - складирование материалов, кормов и удобрений, содержание скота;

  - строительство и реконструкция линий электропередач.

- В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается:

  - производить снос и реконструкцию зданий и мостов, переустройство коллекторов, туннелей железных дорог, без предварительного выноса линий и сооружений связи;

  - устраивать на трассах кабельных линий связи временные склады, свалки промышленных и бытовых отходов;

  - огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала.

- Порядок использования охранных зон кабельных линий связи регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

### Статья 44	Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов

1. Зоны санитарных разрывов на территории города определены от железной дороги - в размере 100 метров до территорий жилой застройки.

2. Режим использования территорий в границах санитарных разрывов железных дорог аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон, представленному в статье 42 настоящих Правил.

### Статья 45	Градостроительные регламенты в зонах охраны объектов культурного наследия

1. Назначение зоны –сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в муниципальном образовании «Город Сарапул» должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов.

4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, и защитная зона объекта культурного наследия.

5. Охранная зона объекта культурного наследия, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны утверждаются на основании проекта зоны охраны объекта культурного наследия. В охранной зоне запрещается строительство за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, и ограничивается хозяйственная деятельность.

6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны утверждаются на основании проекта зоны охраны объекта культурного наследия. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности действуют ограничения на строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

7. Зона охраняемого природного ландшафта, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны утверждаются на основании проекта зоны охраны объекта культурного наследия. В зоне охраняемого природного ландшафта запрещается или ограничивается хозяйственная деятельность, строительство и реконструкция существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

8. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

9. Границы защитной зоны объекта культурного наследия в границах населенного пункта устанавливаются:

- для памятника на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля;

- в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

10. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

## Глава 10	Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются

### Статья 46	Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются

1. К территориям муниципального образования «Город Сарапул», на которые градостроительные регламенты не распространяются, относятся:

- ТОП-1 – зона городских дорог с объектами инженерной инфраструктуры (территории общего пользования);

- ТОП-2 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережная р.Кама;

- ТОП-3 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережные;

- ТОП-4 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – городские природные территории;

- ТЖД – зона объектов железнодорожного транспорта;

- территории памятников истории и культуры.

2. К территориям, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:

- особо охраняемые природные территории.

3. ТОП-1 – зона городских дорог с объектами инженерной инфраструктуры (территории общего пользования) выделена для использования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров, площадей с размещением объектов инженерной инфраструктуры.

4. ТОП-2, ТОП-3, ТОП-4 выделены как территории общего пользования с преобладанием зеленых насаждений.

5. Назначение территории ТОП-2 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережная р.Кама:

- набережные;

- скверы;

- бульвары;

- зеленые насаждения;

- мемориальные комплексы;

- дендропарки;

- инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;

- игровые площадки, площадки для национальных игр;

- комплексы аттракционов;

- предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны);

- лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- общественные туалеты;

- парковки;

- площадки для мусоросборников.

6. Назначение территории ТОП-3 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережные:

- набережные;

- зеленые насаждения;

- дендропарки;

- инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;

- игровые площадки, площадки для национальных игр;

- спортплощадки;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- общественные туалеты;

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- парковки;

- площадки для выгула собак.

7. Назначение территории ТОП-4 – зона зеленых насаждений территорий общего пользования – городские природные территории:

- зеленые насаждения;

- дендропарки;

- игровые площадки, спортплощадки;

- озеленение;

- малые архитектурные формы;

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- площадки для выгула собак.

8. ТЖД - зона объектов железнодорожного транспорта выделена для использования линейного объекта – железной дороги федерального подчинения, подъездных железнодорожных путей, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Виды разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости для данной территориальной зоны определяются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.

### Статья 47	Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и порядок их использования

1. В соответствии с положениями, установленными частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (далее – территории объектов культурного наследия);

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

2. Порядок использования земельных участков, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Администрацией муниципального образования «Город Сарапул», в соответствии с федеральными законами.

3. Особенности использования земельных участков, включенных в состав территорий общего пользования, определены в статье 48 настоящих Правил.

### Статья 48	Территории общего пользования и особенности использования земельных участков, включенных в состав территорий общего пользования

1. В соответствии с положениями, установленными пунктом 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2. В муниципальном образовании «Город Сарапул» территория общего пользования устанавливается в соответствии с положениями, установленными пунктом 2 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) по красным линиям – линиям, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линиями электропередачи, линиями связи (в том числе линейно-кабельными сооружениями), трубопроводами, автомобильными дорогами, железнодорожными линиями и другими подобными сооружениями и (или) предназначенных для размещения линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и других подобных сооружений;

2) по естественным границам водных объектов;

3) по линиям, определяющим ширину улиц и дорог и являющимися границей, отделяющей улицы и дороги от зеленых насаждений общего пользования – лесов, парков, садов, скверов, бульваров, озеленений набережных и зеленых насаждений специального назначения.

На территорию, где не установлены линии, определяющие существующие границы территорий общего пользования, и линии, определяющие утверждаемые, планируемые границы территорий общего пользования, территорию общего пользования рекомендуется принимать в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования «Город Сарапул».

3. В соответствии с положениями, установленными пунктом 15 части 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», земельные участки в составе земель общего пользования не подлежат отчуждению.

4. Использование земельных участков территориальных зон, указанных в главе 8 настоящих Правил, сформированных до утверждения проектов планировки и (или) проектов межевания соответствующих территорий, в случае, если дальнейшее использование этих земельных участков препятствует функционированию или размещению в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории территорий общего пользования и линейных объектов, может быть ограничено путем установления в соответствии с земельным законодательством и указанными проектами межевания территории публичных сервитутов.

5. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными главой 8 настоящих Правил.

### Статья 49	Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и порядок их использования

1. Настоящими Правилами определяется перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. Перечень указанных территорий и порядок их использования устанавливается пунктом 2 настоящей статьи.

2. Особо охраняемые природные территории.

Порядок использования указанных территорий определяется Правительством Удмуртской Республики.