- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛСТРОЙГЕОДЕЗИЯ»

- ИНН: 1838017036 / КПП 183801001

- Документация

- по планировке территории (проекта межевания территории),

- в кадастровом квартале 18:30:000239
в городе Сарапуле Удмуртской Республики

- (основная часть)

                - Исполнитель:

- ООО «УралСтройГеодезия»

- Директор _____________ А.Н. Пастухов

- г. Сарапул, 2023

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Том 1. Основная часть

•	Текстовая часть

•	Чертеж

- Чертеж межевания территории

- Чертеж красных линий

Том 2. Материалы по обоснованию

•	Текстовая часть

•	Чертеж

1.	Схема существующего землепользования

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1

Основная часть проекта межевания территории

I.  Текстовая часть

1.	Общие положения

2.	Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе способы их образования

3.	Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

4.	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

5.	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

II.  Чертеж

- Чертеж межевания территории

- Чертеж красных линий

- Документация

- по планировке территории (проекта межевания территории),

- в кадастровом квартале 18:30:000239
в городе Сарапуле Удмуртской Республики

Основная часть проекта межевания территории

I. Текстовая часть

1. Общие положения

  - Проект межевания территории подготовлен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» согласно заданию на проектирование документации по планировке территории (проекта межевания территории), в кадастровом квартале 18:30:000239 в городе Сарапуле Удмуртской Республики выданного Администрацией города Сарапула от 09 ноября 2023 года.

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденными постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2019 года № 228, Генеральным планом города Сарапула, утвержденным решением Сарапульской городской думы от 19 ноября 2009 года № 6-697 «Об утверждении Генерального плана города Сарапула» (далее - Генеральный план города Сарапула), Правилами землепользования и застройки города Сарапула, утвержденными решением Сарапульской городской думы от 22 декабря 2011 года № 3-174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула» (далее - Правила землепользования и застройки города Сарапула).

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса РФ применительно к застроенной территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры — квартала, ограниченного улицами Горького, Труда, Оползина в городе Сарапуле.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Сарапула проектируемая территория входит в состав территориальных зон Д1 (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) и ТОП-2 (зона зеленых насаждений территорий общего пользования – набережная р.Кама).

Ранее утвержденная документация по планировке территории (проект планировки и (или) проект межевания) квартала отсутствует.

При разработке проекта межевания территории использованы актуальные сведения ЕГРН в виде кадастрового плана территории.

Проект межевания разработан в границах территории с установлением красных линий.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых к образованию путем перераспределения, раздела и исправлением реестровой ошибки.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков на проектируемой территории осуществляется в соответствии с местоположением существующих объектов капитального строительства и границ территорий общего пользования.

Образованием земельных участков в границах, обозначенных на чертеже межевания, обеспечивается исключение изломанности границ земельных участков, вовлечение в оборот и рациональное использование земель.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ1 – Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Оползина;

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ2 – Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Оползина;

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ3 – Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Горького;

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ4 – Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Труда;

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ5 – Удмуртская

Республика, город Сарапул, ул. Труда;

Местоположение образуемого земельного участка :ЗУ6 – Удмуртская

Республика, город Сарапул, ул. Оползина.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков (далее – ЗУ), в том числе способы их образования, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков

и способы их образования

| Условный номер ЗУ на чертеже межева-ния тер-ритории | Пло-щадь, м2 | Кадастровый номер ЗУ/ условной части ЗУ площадь (S), м2 | Способ образования ЗУ | Разрешенное использование в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 1 | 3409 | 18:30:000239:26 = 3078, 18:30:000239:27/п1 = 331 | перераспределение земельных участков | Культурное развитие (3.6) |
| :ЗУ2 2 | 3455 | 18:30:000239:26 и 18:30:000239:27/п1 = 3409, Т/п1 = 46 | перераспределение земельных участков, и земель находящихся в государственной собственности | Культурное развитие (3.6) |
| :45:ЗУ3 3 | 65 | 18:30:000239:45:ЗУ3 = 65 | раздел земельного участка | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| ЗУ44 | 1495 | 18:30:000239:5 = 1357, 18:30:000239:40/п1 = 138 | перераспределение земельных участков | Общественное питание (4.6) |
| ЗУ55 | 1543 | 18:30:000239:5 и 18:30:000239:40/п1 = 1495, 18:30:000000:2571/п1 = 48 | перераспределение земельных участков | Общественное питание (4.6) |
| ЗУ66 | 2876 | 18:30:000000:3451 = 2769, Т/п2 = 107 | перераспределение земельных участков | Гостиничное Обслуживание (4.7) |

Перечень и сведения о площадях земельных участков исправления реестровой ошибки представлены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень и сведения о площадях земельных участков исправления реестровой ошибки

| Условный номер ЗУ на чертеже межева-ния тер-ритории | Пло-щадь, м2 | Кадастровый номер ЗУ/ условной части ЗУ площадь (S), м2 | Способ исправления границ ЗУ | Разрешенное использование в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 32,5 | 18:30:000239:12 = 32,5 | исправление реестровой ошибки | кинотеатры, видеосалоны. (Д-1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки) ) |

1  Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» является основным видом разрешенного использования в территориальной зоне Д1, в связи с чем образование земельного участка :ЗУ1 возможно при условии приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:26 с вида разрешенного использования «кинотеатры, видеосалоны (Д-1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки)» на «Культурное развитие (3.6)», так же в постановлении установить вид разрешенного части земельного участка с условным номером 18:30:000239:27/п1 как «Культурное развитие (3.6)».

2 Образование земельного участка с условным обозначением :ЗУ2 путем перераспределения земельного участка ранее образованного с условным обозначением :ЗУ1 и землями находящихся в государственной собственности, возможен после исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:12.

3 Раздел земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:45 возможен при условии, что в постановлении вновь образуемому земельному участку с условным обозначением :45:ЗУ3 установят вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)».

4 Образование земельного участка с условным обозначением :ЗУ4 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:5 и части земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:40 с условным обозначением :40/п1. Необходимо привести в соответствие вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:5 с «Для эксплуатации здания кафе» на «Общественное питание (4.6)», так же в постановлении указать вид разрешенного использования части земельного участка с условным обозначением :40/п1 как «Общественное питание (4.6)».

5 Образование земельного участка с условным обозначением :ЗУ5 путем перераспределения земельного участка ранее образованного с условным обозначением :ЗУ4 и части земельного участка с кадастровым номером 18:30:000000:2571 с условным обозначением :2571/п1. В постановлении указать вид разрешенного использования части земельного участка с условным обозначением :2571/п1 как «Общественное питание (4.6)».

6 Образование земельного участка с условным обозначением :ЗУ6 возможен путем перераспределения земельного участка с кадастровым № 18:30:000000:3451 и землями находящихся в государственной собственности с указанием вида разрешенного использования «Гостиничное Обслуживание (4.7)»

Исправление реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 18:30:000239:12, возможна, при подготовленном Постановлении Администрации города Сарапула о исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 18:30:000239:1 будет снят государственного кадастрового учета силами Администрации города Сарапула.

- Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или

муниципальных нужд

В границах территории проектирования ранее сформированные земельные участки общего пользования отсутствуют.

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков общего пользования.

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не предполагается.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах

особо защитных участков лесов

В границах рассматриваемой территории лесные участки отсутствуют. Проектом межевания территории не предусматривается образование лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о границах территории, в отношении которой

разработан проект межевания

| № п/п | Координаты характерных точек границ территории в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 347245.45 | 2266789.14 |
| 2 | 347246.22 | 2266822.68 |
| 3 | 347195.51 | 2266838.93 |
| 4 | 347095.81 | 2266866.17 |
| 5 | 346905.19 | 2266918.23 |
| 6 | 346875.41 | 2266921.76 |
| 7 | 346876.45 | 2266905.17 |
| 8 | 346884.70 | 2266771.69 |
| 9 | 347006.67 | 2266778.27 |

# II. Чертеж

- Чертеж межевания территории

- Чертеж красных линий